BOSCH EDC16 CP39

| Connettore CME (48 canali di grigio) |  |
| --- | --- |
| Connettori e Canali | segnale |
| A1 | non collegato |
| A2 | Informazioni su pre-diagnosi di postriscaldamento |
| A3 | non collegato |
| A4 | non collegato |
| B1 | "Mass" sensore di temperatura di scarico (marmitta catalitica inferiore) |
| B2 | Informazioni sul rilevamento di acqua nel carburante diesel |
| B3 | non collegato |
| B4 | non collegato |
| C1 | Gas di scarico temperatura segnale del sensore (convertitore catalitico inferiore) |
| C2 | non collegato |
| C3 | non collegato |
| C4 | non collegato |
| D1 | segnale del sensore di temperatura del carburante |
| D2 | non collegato |
| D3 | non collegato |
| D4 | non collegato |
| E1 | sensore di temperatura gasolio Peso |
| E2 | non collegato |
| E3 | dispositivi di rilevamento acqua "di massa" a gasolio |
| E4 | Valvola di uscita proporzionale a solenoide (VT2) |
| F1 | non collegato |
| F2 | Temperatura dell'aria al segnale di ingresso |
| F3 | non collegato |
| F4 | Elektrodozator |
| G1 | Circuito (BUS) |
| G2 | Uscire dal sensore temperatura aria "masse" |
| G3 | out elektrodozatora |
| G4 | Uscita elettrovalvola proporzionale (WG1) |
| H1 | non collegato |
| H2 | elettrovalvola di uscita (VC2) |
| H3 | non collegato |
| H4 | solenoide di uscita |
| J1 | non collegato |
| J2 | elettrovalvola uscita (sistema EGR) |
| J3 | non collegato |
| J4 | non collegato |
| K1 | non collegato |
| K2 | solenoide Uscita (+) (sistema EGR) |
| K3 | non collegato |
| K4 | Gestione sensore di ossigeno riscaldato |
| L1 | Management (+) Iniettore cilindro n ° 1 (1331) |
| L2 | Management (+) Iniettore cilindro n ° 3 (1332) |
| L3 | Management (-) Numero cilindri iniettore 1 (1331) |
| L4 | Management (-) Numero cilindri iniettore 3 (1333) |
| M1 | Management (+) Iniettore cilindro n ° 4 (1334) |
| M2 | Management (+) iniettore cilindro n ° 2 (1333) |
| M3 | Management (-) Numero cilindri iniettore 4 (1334) |
| M4 | Management (-) Numero cilindri iniettore 2 (1333) |

| Connettore CMI (48 canali marrone) |  |
| --- | --- |
| - | segnale |
| A1 | albero a camme del segnale |
| A2 | "Mass" sensore albero a camme (AAC) |
| A3 | il segnale della sonda lambda (+) (Più basso è il catalizzatore) |
| A4 | il segnale della sonda lambda (-) (Più basso è il catalizzatore) |
| B1 | non collegato |
| B2 | non collegato |
| B3 | Il segnale (-) è proporzionale al sensore |
| B4 | (+) Sensore proporzionale Signal |
| C1 | non collegato |
| C2 | non collegato |
| C3 | Potenza (-) del sensore di pressione dell'aria al (C2 downstream) entrata 2 |
| C4 | "Mass" di pressione dell'aria di alimentazione sensori |
| D1 | Analogico "di massa" del livello dell'olio motore |
| D2 | segnale di temperatura dell'olio |
| D3 | pressione di alimentazione segnale del sensore 2 (C2 a valle) |
| D4 | segnale del sensore pressione aria aspirata |
| E1 | "Mass" posizione del sensore meccanismo di regolazione del turbocompressore |
| E2 | meccanismo di sensore di posizione per la regolazione del turbocompressore |
| E3 | erogatore del segnale (+) sensore di posizione (RAS) |
| E4 | "Massa" del sensore di posizione erogatore (+) (RAS) |
| F1 | "Massa" del sensore di temperatura dell'acqua del motore |
| F2 | Informazioni sulla temperatura del refrigerante |
| F3 | Pressione del carburante segnale del sensore |
| F4 | "Massa" del sensore di pressione del carburante |
| G1 | Alimentazione sensore (AAC) |
| G2 | potenziometro di alimentazione del gas (elettrovalvola EGR valvola) |
| G3 | sensore di posizione della valvola a solenoide del segnale (EGR del sistema) |
| G4 | "Mass" valvola di posizione del sensore a solenoide (sistema EGR) |
| H1 | Il sensore è la posizione turbocompressore alimentato |
| H2 | sensore di potenza (+) |
| H3 | non collegato |
| H4 | Dettagli della pressione minima dell'olio |
| J1 | L'unità è controllata pre e post-riscaldamento |
| J2 | non collegato |
| J3 | non collegato |
| J4 | Olio segnale Livello |
| K1 | Informazioni sulla velocità dell'albero motore |
| K2 | "Massa" del sensore di velocità del motore |
| K3 | non collegato |
| K4 | non collegato |
| L1 | motore di alimentazione sensore di velocità |
| L2 | Potenza (+) del sensore 2 di alimentazione dell'aria |
| L3 | Controllo regolazione della pressione del carburante a solenoide |
| L4 | non collegato |
| M1 | potere |
| M2 | potere |
| M3 | potere |
| M4 | il controllo della pompa del carburante |

| Presa CH (48 canali neri) |  |
| --- | --- |
| Connettori e Canali | segnale |
| A1 | CAN (Low) |
| A2 | CAN (alto) |
| A3 | Il team di relè di potenza di uscita |
| A3 | Girando il circuito di controllo del motore interruttore di alimentazione |
| B1 | Informazioni catena K |
| B2 | Informazioni sul pedale della frizione |
| B3 | il lancio di informazione |
| B4 | Controllo integratori riscaldate (2 volt) |
| C1 | non collegato |
| C2 | Informazioni su alternatore ricarica |
| C3 | Le informazioni diagnostiche di raffreddamento elettrico gruppo motore del ventilatore |
| C4 | riscaldati, Tablets 1 |
| D1 | non collegato |
| D2 | non collegato |
| D3 | non collegato |
| D4 | non collegato |
| E1 | sensore "massa" "punto duro" del pedale dell'acceleratore (1261), |
| E2 | Segnale pedale dell'acceleratore disturbo (1261) |
| E3 | La frequenza del segnale di flusso dell'aria |
| E4 | L'unità è controllata ventilatore 2 |
| F1 | "di massa" akseleratora1 segnale di posizione del pedale |
| F2 | Informazioni sulla posizione del pedale dell'acceleratore 1 |
| F3 | motore di lavoro Info |
| F4 | Controllo del relè di controllo motore principale |
| G1 | Alimentazione (5 V) Pedale Acceleratore |
| G2 | Informazioni sulla posizione del pedale dell'acceleratore 2 |
| G3 | Ausiliario finecorsa segnale di un semaforo |
| G4 | il gruppo ventilatore è controllata raffreddamento del motore 1 |
| H1 | "Massa" del sensore di pressione in un condizionatore d'aria |
| H2 | condizionatore segnale del sensore di pressione |
| H3 | C Sensore di pressione di alimentazione |
| H4 | non collegato |
| J1 | "Massa" del sensore di pressione (maschera con solidi filtri combinati) |
| J2 | segnale di pressione differenziale (maschera con filtro combinato solidi) |
| J3 | Sensore di pressione differenziale Pete (maschera con filtro combinato solidi) |
| J4 | Pompa additivi di controllo per gasolio |
| K1 | sensore flussometro "di massa" |
| K2 | segnale di temperatura flussometro |
| K3 | Il segnale è "svegliando" il telecomando (RCD) |
| K4 | non collegato |
| L1 | Contatto peso corporeo |
| L2 | Contatto peso corporeo |
| L3 | calcolatore d'iniezione diesel Potenza (1320) |
| L4 | calcolatore d'iniezione diesel Potenza (1320) |
| M1 | Contatto peso corporeo |
| M2 | potere |
| M3 | potere |
| M4 | potere |